| Обґрунтування технічних якісних характеристик предмета закупівлі |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Новоселівка від перехрестя з вул. Вінницька до перехрестя з вул. Григорія Сковороди у м. Балаклія Харківської області Роботи повинні бути виконані відповідно до проєкту «Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Новоселівка від перехрестя з вул. Вінницька до перехрестя з вул. Григорія Сковороди у м. Балаклія Харківської області» (експертний звіт №5506 від 15 квітня 2026 року, Реєстраційний номер EX01:5858-2376-9362-6327. доступний на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за посиланням https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3511240995716990559/optype=6) та з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам, установленим для виконання такого виду робіт; матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативним документам у галузі будівництва, проєктній документації та умовам проєкту договору про закупівлю, зазначеному в додатку №1 до тендерної документації, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання. Забезпечення об’єкта будівництва матеріальними ресурсами, необхідними для виконання робіт згідно з цим Технічним завданням, відповідно до умов проєкту договору про закупівлю, зазначеного в додатку №1 до тендерної документації, покладається на переможця процедури закупівлі. Строк виконання робіт становить 31.12.2027 р. Місце виконання робіт (адреса об’єкта будівництва): 64207, Харківська обл., м. Балаклія по вул. Новоселівка від перехрестя з вул. Вінницька до перехрестя з вул. Григорія Сковороди Обсяг виконання робіт 1 робота Умови виконання робіт: Проведення робіт на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій. Об`єми робіт. № Ч.ч.; Найменування робіт і витрат; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. 1; 2; 3; 4; 5. Улаштування асфальтобетонного покриття (тип I). 1; Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, глибина фрезерування 50 мм; м2 покриття; 2 250. 2; На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати (до глибини 80 мм); м2 покриття; 2 250. 3; Перевезення відходів холодного фрезерування до 8 км (без урахування вартості навантажувальних робіт); т; 288. 4; Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом; м3 конструкцій; 0,65. 5; Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3; т сміття; 1,04. 6; Перевезення будівельного сміття до 8 км (без урахування вартості навантажувальних робіт); т; 1,04. 7; Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню фракції 0-40 мм (фр. 0-40 мм, С7, С8 марка М1000 і більше або аналог); м3 матеріалу основи; 67. 8; Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з відсіву; м3 матеріалу основи; 34. 9; Розливання в`яжучих матеріалів Обсяг = (0.0005*2260)*1; т; 1,13. 10; Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону; т суміші; 162,72. 11; Розливання в`яжучих матеріалів Обсяг = (0.0005*2260)*1; т; 1,13. 12; Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей; м2 покриття; 2 260. 13; На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати (до товщини 6 см); м2 покриття; 2 260. Улаштування асфальтобетонного покриття (тип II). 14; Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, глибина фрезерування 50 мм; м2 покриття; 110. 15; На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати (до глибини 80 мм); м2 покриття; 110. 16; Перевезення відходів холодного фрезерування до 8 км (без урахування вартості навантажувальних робіт); т; 14. 17; Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом; м3 конструкцій; 0,6. 18; Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3; т сміття; 0,96. 19; Перевезення будівельного сміття до 8 км (без урахування вартості навантажувальних робіт); т; 0,96. 20; Розливання в`яжучих матеріалів Обсяг = (0.0005*120)*1; т; 0,06. 21; Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону; т суміші; 11,5. 22; Розливання в`яжучих матеріалів Обсяг = (0.0005*120)*1; т; 0,06. 23; Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей; м2 покриття; 120. 24; На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати (до товщини 6 см); м2 покриття; 120. Камені бортові. 25; Розбирання бортових каменів; м; 299. 26; Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 Обсяг = ((((0.059+0.045)*0.8*1.6*299)^2) / 100)*100; т сміття; 39,8. 27; Перевезення будівельного сміття до 8 км (без урахування вартості навантажувальних робіт); т; 39,8. 28; Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм; м2 корита; 124,8. 29; Перевезення будівельного сміття до 8 км (без урахування вартості навантажувальних робіт); т; 19,968. 30; Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню фракції 0-40 мм (щебінь під борт) Обсяг = ((0.4*0.1*312) / 100)*100; м3 матеріалу основи; 12,48. 31; Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів; м бортового каменю; 312. 32; Планування площ ручним способом, група ґрунту 2; м2 спланованої площі; 188. Улаштування плиток тактильних. 33; Улаштування покриття із фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші: площадок та тротуарів, шириною понад 2 м; м2 покриття; 4,5. 34; Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ); м різа; 1,2. В I Д О М I С Т Ь Р Е С У Р С I В IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї 1; С112-38; Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, ІV сорт; м3; 0,5304. 2; С112-25; Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт; м3; 0,357. 3; С1421-9645; Відсів гранітний фр. 0-5 мм; м3; 41,48. 4; С142-10-2; Вода; м3; 28,60844. 5; С111-322; Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2; т; 0,015375. 6; С111-1901; Емульсія бітумна, дорожна (Бітумна емульсія ЕКШ-60); т; 2,491384. 7; С1416-8684; Камені бортові (Борт дорожній 1000х300х150 (сірий)); шт; 312,0. 8; С1421-10634; Пісок будівельний (пісок природний необводнений: модуль крупності - 1,1); м3; 0,2637. 9; С1426-11789; Плитки тактильні попереджувальні; м2; 4,545. 10; С111-782; Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг; т; 0,014756. 11; С111-1306; Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500; т; 0,02745. 12; С1425-11683; Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100; м3; 0,1872. 13; С1421-9835; Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), дрібнозернисті, тип А, марка 1; т; 175,9622. 14; С1421-9837; Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1; т; 345,1. 15; С1424-11600; Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 (М200); м3; 18,408. 16; С111-181; Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм; т; 0,00312. 17; С1421-9453; Щебенево-піщана суміш (фр. 0-40 мм, С7, С8 марка М1000 і більше або аналог); м3; 100,1448. V. Зворотні матеріали. 1; С1421-9644; Відходи холодного фрезерування; м3; 188,8; -; -; -; -. -. |
| Розрахунок очікуваної вартості робіт на підставі зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва . |  |  |  |  |  |  |
| Очікувана вартість предмета закупівлі складає 7 841 203,20грн. (сім мiльйонів вісімсот сорок одна тисяча двісті три гривні 20 копiйок), з ПДВ |  |  |  |  |  |  |