Обґрунтування технічних якісних характеристик предмета закупівлі

| Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. 8 Вересня від перехрестя з вул. Захисників України до перехрестя з вул. Муканова у м. Балаклія Ізюмського району Харківської області Роботи повинні бути виконані відповідно до проєкту Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. 8 Вересня від перехрестя з вул. Захисників України до перехрестя з вул. Муканова у м. Балаклія Ізюмського району Харківської області (експертний звіт №55201 від 24 квітня 2026 року, Реєстраційний номер EX01:9470-6920-2596-0431 доступний на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за посиланням https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3511240995716990559/optype=6) та з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам, установленим для виконання такого виду робіт; матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативним документам у галузі будівництва, проєктній документації та умовам проєкту договору про закупівлю, зазначеному в додатку №3 до тендерної документації, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання. Забезпечення об’єкта будівництва матеріальними ресурсами, необхідними для виконання робіт згідно з цим Технічним завданням, відповідно до умов проєкту договору про закупівлю, зазначеного в додатку №3 до тендерної документації, покладається на переможця процедури закупівлі. Строк виконання робіт становить 31.12.2027 р. Місце виконання робіт (адреса об’єкта будівництва): 64207, Україна, Харківська обл., Ізюмський район, м. Балаклія, вул. 8 Вересня від перехрестя з вул. Захисників України до перехрестя з вул. Муканова. Обсяг виконання робіт 1 робота Умови виконання робіт: Проведення робіт на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій Клас наслідків – СС1. Об`єми робіт. № Ч.ч.; Найменування робіт і витрат; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. 1; 2; 3; 4; 5. Улаштування асфальтобетонного покриття. 1; Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, глибина фрезерування 50 мм; м2 покриття; 5 600. 2; На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати (до глибини 80 мм); м2 покриття; 5 600. 3; Перевезення відходів холодного фрезерування до 8 км (без урахування вартості навантажувальних робіт); т; 716,8. 4; Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом; м3 конструкцій; 10. 5; Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3; т сміття; 16. 6; Перевезення будівельного сміття до 8 км (без урахування вартості навантажувальних робіт); т; 16. 7; Виправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу; м2 основи; 160. 8; Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню фракції 0-40 мм (фр. 0-40 мм, С7, С8 марка М1000 і більше або аналог); м3 матеріалу основи; 170. 9; Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з відсіву; м3 матеріалу основи; 115. 10; Розливання в`яжучих матеріалів Обсяг = (0.0005*5760)*1; т; 2,88. 11; Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону; т суміші; 442. 12; Розливання в`яжучих матеріалів Обсяг = (0.0005*5760)*1; т; 2,88. 13; Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей; м2 покриття; 5 760. 14; На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати (до товщини 6 см); м2 покриття; 5 760. Камені бортові. 15; Розбирання бортових каменів; м; 126. 16; Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 Обсяг = ((((0.059+0.045)*0.8*1.6*126)^2) / 100)*100; т сміття; 16,77. 17; Перевезення будівельного сміття до 8 км (без урахування вартості навантажувальних робіт); т; 16,77. 18; Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм; м2 корита; 52. 19; Перевезення будівельного сміття до 8 км (без урахування вартості навантажувальних робіт); т; 8,32. 20; Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню фракції 0-40 мм (щебінь під борт) Обсяг = ((0.4*0.1*130) / 100)*100; м3 матеріалу основи; 5,2. 21; Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів; м бортового каменю; 130. 22; Планування площ ручним способом, група ґрунту 2; м2 спланованої площі; 130. В I Д О М I С Т Ь Р Е С У Р С I В IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї 1; С1421-9837; Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1; т; 835,2. 2; С1421-9835; Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), дрібнозернисті, тип А, марка 1; т; 446,42. 3; С1421-9453; Щебенево-піщана суміш (фр. 0-40 мм, С7, С8 марка М1000 і більше або аналог); м3; 220,752. 4; С1421-9645; Відсів гранітний фр. 0-5 мм; м3; 140,3. 5; С111-1901; Емульсія бітумна, дорожна (Бітумна емульсія ЕКШ-60); т; 6,029568. 6; С1416-8684; Камені бортові (Борт дорожній 1000х300х150 (сірий)); шт; 130,0. 7; С1424-11600; Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 (М200); м3; 7,67. 8; С112-25; Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт; м3; 0,864. 9; С111-322; Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2; т; 0,038228. 10; С142-10-2; Вода; м3; 73,82. 11; С111-782; Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг; т; 0,035712. 12; С112-38; Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, ІV сорт; м3; 0,221. 13; С1425-11683; Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100; м3; 0,078. 14; С111-181; Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм; т; 0,0013. V. Зворотні матеріали. 1; С1421-9644; Відходи холодного фрезерування; м3; 448,0; -; -; -; -. -. |
| --- |
| Розрахунок очікуваної вартості робіт на підставі зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта (далі – ЗКР) |  |  |  |  |  |  |
| Очікувана вартість предмета закупівлі складає 9 440 619,00грн. (дев’ять мiльйонів чотириста сорок тисяч шістсот дев’ятнадцять гривень 00 копiйок), з ПДВ |  |  |  |  |  |  |