ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Найменування: УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ТРАНСПОРТУ ТА БЛАГОУСТРОЮ БАЛАКЛІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження: 64200, Україна, Харківська область, Балаклія, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 16

Код ЄДРПОУ: 34329096

Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Капітальний ремонт (благоустрій) ділянки території міського кладовища Балаклійської міської ради Харківської області за адресою: провулок Шосейний, м. Балаклія Харківської області для вшанування пам’яті загиблих Героїв (коригування), за кодом ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи.

Вид та ідентифікатор закупівлі: Відкриті торги з особливостями, UA-2026-07-14-011583-a.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 6 594 921,60 UAH з ПДВ

Розмір бюджетного призначення: 6 594 921,60 UAH з ПДВ, згідно з очікуваною вартістю предмета закупівлі відповідно до потреби та згідно з бюджетним призначенням.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Орієнтовний обсяг робіт:

| № | Найменування робiт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Будівельні роботи |  |  |
|  | з/бетонне покриття |  |  |
| 1 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм | 100 м2 корита | 0,5 |
| 2 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | 100 м3 ґрунту у пухкому стані | 0,175 |
| 3 | Перевезення грунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 28,0 |
| 4 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви | 100 м3 матеріалу основи | 0,065 |
| 5 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | 100м2 | 0,4325 |
| 6 | Плівка поліетиленова | м2 | 49,7 |
| 7 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | 100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 0,0865 |
| 8 | Арматура А400С д. 12 мм | м | 685,3 |
| 9 | Швелери N12 | м.п. | 81,0 |
| 10 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | 100 м2 поверхні | 0,9182 |
| 11 | Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 10 шт | 100 м2 покриття | 0,844 |
| 12 | Облицювання укосів, пілястрів гранітними плитами полірованими товщиною 40 мм при кількості плит в 1 м2 понад 6 до 9 | 100 м2 поверхні облицювання | 0,0742 |
| 13 | Клеюча суміш морозостійка, високоеластична | кг | 459,1 |
| 14 | Оброблення поверхні фасок та стрічок, ширина понад 30 до 50 мм, граніт груп І | 100 м обробленої фаски та стрічки | 0,346 |
| 15 | Різання плити з граніту, товщина плит понад 20 мм до 40 мм (капельник) | 100 м різа | 0,346 |
| 16 | Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю (по периметру граніту) | 1 м обрамлення | 34,6 |
| 17 | Кут 40х40х3 | м | 34,6 |
| 18 | Армування стяжки дротяною сіткою (по периметру) | 100 м2 стяжки | 0,0744 |
| 19 | Дюбель 6х80 мм | шт | 37,0 |
|  | окрема могила -плитка |  |  |
| 20 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм | 100 м2 корита | 0,145 |
| 21 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | 100 м3 ґрунту у пухкому стані | 0,051 |
| 22 | Перевезення грунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 8,12 |
| 23 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви | 100 м3 матеріалу основи | 0,021 |
| 24 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | 100м2 | 0,1375 |
| 25 | Плівка поліетиленова | м2 | 15,8 |
| 26 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | 100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 0,0275 |
| 27 | Арматура А400С д. 12 мм | м | 250,0 |
| 28 | Швелери N12 | м.п. | 12,0 |
| 29 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | 100 м2 поверхні | 0,1695 |
| 30 | Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 10 шт | 100 м2 покриття | 0,1375 |
| 31 | Облицювання укосів, пілястрів гранітними плитами полірованими товщиною 40 мм при кількості плит в 1 м2 понад 6 до 9 | 100 м2 поверхні облицювання | 0,032 |
| 32 | Клеюча суміш морозостійка, високоеластична | кг | 84,8 |
| 33 | Оброблення поверхні фасок та стрічок, ширина понад 30 до 50 мм, граніт груп І | 100 м обробленої фаски та стрічки | 0,16 |
| 34 | Різання плити з граніту, товщина плит понад 20 мм до 40 мм (капельник) | 100 м різа | 0,16 |
| 35 | Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю (по периметру граніту) | 1 м обрамлення | 16,0 |
| 36 | Кут 40х40х3 | м | 16,0 |
| 37 | Армування стяжки дротяною сіткою (по периметру) | 100 м2 стяжки | 0,032 |
| 38 | Дюбель 6х80 мм | шт | 16,0 |
|  | Інші роботи |  |  |
|  | Встановлення пам`ятників гранітних |  |  |
| 39 | Укладання гранітних плит (застос. до встановлення пам'ятників) | 100 м2 поверхні облицювання | 1,5 |
| 40 | Пам`ятник з граніту | шт | 22,0 |
| 41 | Клеюча суміш морозостійка, високоеластична | кг | 50,0 |
| 42 | Арматура А400С д. 12 мм | м | 25,0 |
| 43 | Герметик Sika F11 | шт | 25,0 |
| 44 | Шпарування для швів | кг | 22,05 |
| 45 | Клеюча суміш морозостійка, високоеластична | кг | 500,0 |
|  | Встановлення флагштоків |  |  |
| 46 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (застос. до монтажу флагштоків) | 1т | 1,375 |
| 47 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | 1 т | 0,25 |
| 48 | Високотривкий анкер | шт | 84,0 |
| 49 | Флагшток | шт | 25,0 |

Орієнтовний перелік матеріалів:

| 1 | Арматура А400С д. 12 мм | м | 960,3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,00982 |
| 3 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,00114 |
| 4 | Високотривкий анкер | шт | 84,0 |
| 5 | Вода | м3 | 4,80437 |
| 6 | В'язальний дріт | 100кг | 0,00223 |
| 7 | Герметик Sika F11 | шт | 25,0 |
| 8 | Деталі закладні під флагшток | т | 0,25 |
| 9 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт | м3 | 0,00456 |
| 10 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм | т | 0,00296 |
| 11 | Дюбель 6х80 мм] | шт | 53,0 |
| 12 | Електроди, діаметр 3 мм | т | 0,00361 |
| 13 | Клеюча суміш морозостійка, високоеластична | кг | 1 093,9 |
| 14 | Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм | шт | 0,82984 |
| 15 | Кут 40х40х3 | м | 50,6 |
| 16 | Пам`ятник з граніту | шт | 22,0 |
| 17 | Папір обгортковий, марка А [у листах], маса 1 м2 20 г | т | 0,00074 |
| 18 | Пісок природний, рядовий | м3 | 3,00339 |
| 19 | Плити гранітні Покост (60х30 см) | м2 | 108,77 |
| 20 | Плівка поліетиленова | м2 | 65,5 |
| 21 | Рядно | м2 | 3,42 |
| 22 | Сеrеsіt СТ 17 Грунтовка глибокопроникаюча | л | 21,754 |
| 23 | Сітка армована 50х50 | м2 | 11,704 |
| 24 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350] | м3 | 11,571 |
| 25 | Флагшток | шт | 25,0 |
| 26 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм | т | 0,00019 |
| 27 | Швелери N12 | м.п. | 93,0 |
| 28 | Шпарування для швів | кг | 22,05 |
| 29 | Щебінь фр. 0-40 мм | м3 | 10,492 |
| 30 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм | м2 | 0,4104 |

**  або еквівалент

В  разі наявності в технічній специфікації посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, таке посилання обґрунтоване тим, що технічна специфікація сформована з відомостей обсягів робіт, які є частиною кошторисної документації, яка розроблена проектною організацією, яка має відповідні знання та компетенцію, та затверджена позитивним експертним звітом.

Види матеріалів, зазначені у цьому Додатку до тендерної документації, Учасник  має право замінити на аналогічні. Еквівалентом вважається матеріали та/або обладнання, що відповідає технічним та технологічним характеристикам матеріалів та/або обладнання, передбаченого проектом на виконання робіт, якій пройшов державну будівельну експертизу.

Якщо Учасником пропонується еквівалент матеріалу до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільній формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик матеріалу, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента матеріалу має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент», тендерна пропозиція такого учасника вважається як така, що не відповідає умовам технічної специфікації. Крім того для можливості перевірки Замовником інформації яку Учасник вказав в порівняльній таблиці – Учасник надає посилання на сайт виробника де вказана ця інформація або офіційний лист від виробника де вказана ця інформація.

Все обладнання та матеріали повинні бути  якісними та дозволеними для використання в Україні, під час виконання робіт повинні мати сертифікати якості та/або висновки, та/ або паспорти якості,  якість яких відповідає чинним нормам і стандартам для даного виду матеріалів. Відповідальність за якість матеріалів буде покладається на Учасника, у випадку укладення з ним договору про закупівлю. Вартість матеріалів не повинна перевищувати середньоринкові ціни для місця виконання робіт (надати окремий гарантійний лист).

Надання розрахунку договірної ціни з підтверджувальними розрахунками не вимагається від учасників у складі їх тендерних пропозицій.

Учасник має здійснити розрахунок ціни своєї пропозиції у відповідності до  Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281 «Про затвердження кошторисних норм України  у будівництві» з урахуванням постанови КМУ від 19.11.2025 № 1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану».

Розрахунок договірної ціни з підтверджувальними розрахунками сформований за результатами аукціону або сформований з урахуванням пункту 37 Особливостей, надається переможцем процедури закупівлі в обсязі та в строки, передбачені додатком  2 цієї тендерної документації.

Роботи мають виконуватись у відповідності до кошторисної документації, діючих в Україні державних будівельних норм, стандартів і правил. Якість матеріалів, виробів і конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі виконання робіт, повинна відповідати вимогам відповідних діючих норм і стандартів та кошторисної документації.

Строк гарантії на виконані роботи  має становити 10 (десять) років з дати приймання робіт у повному обсязі замовником: з моменту підписання сторонами акту приймання виконаних робіт, про що учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати окремий відповідний лист-гарантію.

Учасник несе повну відповідальність за дотримання персоналом правил техніки безпеки та протипожежної безпеки, у відповідності до вимог діючого законодавства, про що учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати окремий відповідний лист-гарантію.

Учасник у складі пропозиції має надати гарантійний лист в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (у разі її використання),  щодо підтвердження учасника, що поставлений товар (надані послуги або виконані роботи) є таким (-ми), що не має (-ють) негативного впливу на навколишнє середовище, учасником застосовуються засоби з захисту довкілля, тобто учасник гарантує, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам.

У разі здійснення замовником закупівлі робіт чи послуг, якщо виконання таких робіт чи надання послуг передбачає набуття замовником у власність товару, визначеного пунктом 6–1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, вартість якого у складі предмета закупівлі дорівнює або перевищує  200 тисяч гривень, учасником надається гарантійний лист, яким учасник гарантує, що ступінь локалізації такого товару (визначеного підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону) дорівнює чи перевищує ступінь локалізації на відповідний рік згідно з підпунктом 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, а також містить інформацію про включення такого товару до Переліку (зазначити ID, назву виробника товару, назву товару, марку/ модель товару).

Вимога щодо надання гарантійного листа не застосовується до закупівель товарів, у разі здійснення замовником закупівлі робіт чи послуг, якщо виконання таких робіт чи надання послуг передбачає набуття замовником у власність товару, визначеного пунктом 6–1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, вартість якого у складі предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, якщо країною походження таких товарів є країна, яка є стороною Угоди про державні закупівлі, укладеної 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в   м. Женеві, з якою Україна уклала інші міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, що містять положення про державні закупівлі, у тому числі угоди про вільну торгівлю, або країна, яка є учасником Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі», що підтверджується сертифікатом про походження товару (надається у складі тендерної пропозиції), та про що Учасником надається лист-пояснення у складі тендерної пропозиції.

*У разі здійснення замовником закупівлі робіт чи послуг, якщо виконання таких робіт чи надання послуг передбачає набуття замовником у власність товару, визначеного пунктом 6–1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, вартість якого у складі предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, то відповідно щодо такого товару:

Замовником вимагається надання учасником процедури закупівлі сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ ENISO 9001:2018 (ENISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) щодо виробника, продукція якого пропонується таким учасником, або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності.

На підтвердження цієї вимоги Учасник процедури закупівлі подає у складі тендерної пропозиції копію сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ ENISO 9001:2018 (ENISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) щодо виробника, продукція якого пропонується таким учасником, або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності.

_____________________________________________________________

*вимога не застосовується до товарів, якщо країною походження таких товарів є країна, яка є стороною Угоди про державні закупівлі, укладеної 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, з якою Україна уклала інші міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, що містять положення про державні закупівлі, у тому числі угоди про вільну торгівлю, або країна, яка є учасником Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі» та зазначений документ відповідно не подається учасником у складі тендерної пропозиції.